Заказчик

МКУ «Управление капитального строительства и архитектуры администрации Тайшетского муниципального округа»

Договор

№0528/1 от 28.05.2026 г.

Местные нормативы градостроительного проектирования ТАЙШЕТСКОГО муниципального ОКРУГА

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

26-19-МНГП-ОМ

2026

Заказчик

МКУ «Управление капитального строительства и архитектуры администрации Тайшетского муниципального округа»

Договор

№0528/1 от 28.05.2026 г.

Местные нормативы градостроительного проектирования ТАЙШЕТСКОГО муниципального ОКРУГА

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

26-19-МНГП-ОМ

Главный архитектор проекта	Хотулева В.А.

Ведущий специалист 	Маргеева Д.В.

2026

# Содержание

Нормативно-правовая база	5

Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)	7

Расположение и природно-климатические условия Тайшетского муниципального округа	13

Социально-демографический состав и плотность населения на территории Тайшетского муниципального округа	14

Анализ прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа	18

Система учреждений обслуживания	19

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования	20

Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа	20

Раздел II. Объекты физической культуры и спорта	21

Раздел III. Объекты культуры и искусства	22

Раздел IV. Объекты образования	23

Раздел V. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения	25

Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта	26

Раздел VII. Объекты электроснабжения	33

Раздел VIII. Объекты теплоснабжения	34

Раздел IX. Объекты газоснабжения	35

Раздел X. Объекты водоснабжения	35

Раздел XI. Объекты водоотведения	36

Раздел XII. Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	37

Раздел XIII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	38

Раздел XIV. Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий	39

Раздел XV. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	40

Раздел XVI. Иные объекты	41

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-19-МНГП-ОЧ | Основная часть проекта. Правила и область применения | книга, 1 экз. |
| 2 | 26-19-МНГП-ОМ | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | книга, 1 экз. |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

ГАП                                                                                                                  В.А. Хотулева

# Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Иные нормативные акты Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

- приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Закон Иркутской области от 21.06.2010 N 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил СП 42.13330.2026. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- Свод правил СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СП 31.13330.2021 Свод правил "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

- СП 32.13330.2018 Свод правил "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения".

# Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования Тайшетского муниципального округа разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», населения Тайшетского муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тайшетского муниципального округа.

Согласно части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования поселения, муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, муниципального округа, муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего (Градостроительного) Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, муниципального округа населения поселения, муниципального округа, муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, муниципального округа, муниципального округа.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения муниципального округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана муниципального округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, муниципального округа.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 №59-оз № «О градостроительной деятельности в Иркутской области» часть 3 статьи 3 (1) установлены объекты нормирования местного значения для муниципального округа.

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ установлены вопросы местного значения муниципального округа.

Таблица 1. – Объекты местного значения, для которых определяются расчетные показатели обеспеченности и доступности в нормативах градостроительного проектирования муниципального округа

| ## Закон Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области". ## К объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения области, органов местного самоуправления муниципального округа области, подлежащим отображению на генеральном плане поселения области, генеральном плане муниципального округа области, относятся: | ## Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ## Статья 16 ## К вопросам местного значения муниципального округа относятся: | ## Объекты, нормируемые в местных нормативах градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- |
| ## 1) объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; | ## организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; | ## Объекты электроснабжения. ## Объекты теплоснабжения. ## Объекты газоснабжения. ## Объекты водоснабжения. ## Объекты водоотведения |
| ## 2) автомобильные дороги местного значения; | ## дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); | ## Улично-дорожная сеть; ## парковки |
| ## 3) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения; | ## сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа; | ## - |
| ## - | ## создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; | ## - |
| ## 5) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: ## а) спортивные комплексы; ## б) плавательные бассейны; ## в) стадионы; | ## обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа; | ## спортивные комплексы; ## плавательные бассейны; ## стадионы; ## открытые спортивные сооружения |
| ## 6) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций; | ## организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; | ## Объекты образования: ## дошкольные ## образовательные учреждения, ## общеобразовательные учреждения, ## учреждения дополнительного образования для детей, |
| ## 7) объекты культуры, в том числе: ## а) муниципальные архивы; ## б) муниципальные библиотеки; ## в) муниципальные музеи; | ## организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа; ## создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры; ## создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; ## формирование и содержание муниципального архива; ## создание музеев муниципального округа (пункт 1 статьи 16.1); | ## Объекты культуры, искусства, досуга и художественного творчества: ## муниципальные архивы; ## муниципальные библиотеки; муниципальные музеи; ## учреждения культурно-досугового типа. |
| ## 8) особо охраняемые природные территории и иные особо охраняемые территории местного значения; | ## осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; | ## - |
| ## 9) объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов; | ## участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; | ## объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| ## 10) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; | ## организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | ## объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг |
| ## 11) муниципальный жилищный фонд; | ## обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; | ## Объекты муниципального жилищного фонда |
| ## 12) места массового отдыха населения; | ## создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; | ## места массового отдыха населения |
| ## 13) городские леса; | ## организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа; | ## городские леса |
| ## 14) иные объекты. | ## создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа; ## обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа; ## создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; ## организация благоустройства территории муниципального округа ## организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; ## создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа; ## осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; ## предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального, муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; ## осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципального округа; | ## Общественный транспорт; ## Объекты пожарной охраны; ## Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения ## Озелененные территории общего пользования; ## Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций ## Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах ## Участковые пункты полиции ## Объект по содержанию безнадзорных животных |

В Местных нормативах градостроительного проектирования Тайшетского муниципального округа определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, соответствующих законодательству и Техническому заданию.

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

# Расположение и природно-климатические условия Тайшетского муниципального округа

Расположение в системе расселения и административно-территориальное устройство

Тайшетский муниципальный округ расположен в западной части Иркутской области и входит в переходную зону от Средне-Сибирского плоскогорья к Восточному Саяну, его площадь равна 27,8 тыс. км2, что составляет 3,6 % территории Иркутской области. Район граничит с запада и северо-запада с Богучанским, Абаканским, Нижнеингашским, Ирбейским и Большемуртинским районами Красноярского края, с севера с Чунским муниципальным округом и с юго-востока с Нижнеудинским районом.

Тайшетский муниципальный округ образован путем преобразования всех поселений, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", путем их объединения. Административный центр округа - город Тайшет. Наиболее крупные населенные пункты Тайшетского округа – г. Тайшет, г. Бирюсинск, р. п. Юрты, р. п. Новобирюсинский, р. п. Квиток, р. п. Шиткино. Остальные 75 населенных пунктов являются сельскими.

Центральная часть территории Тайшетского округа расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими крупными городами (расстояние по железной дороге до областного центра Иркутска составляет 668 км, до Абакана - 647 км, до Красноярска - 418 км, до Братска - 315 км).

Тайшетский округ имеет выгодное транспортно-географическое положение, это обуславливается наличием крупного транспортного узла, пересечением железнодорожных, автомобильных и трубопроводных путей.

В Тайшете сходятся три железнодорожные магистрали:

•	с северо-запада на юго-восток проходит Транссибирская магистраль;

•	на северо-восток начинается Байкало-Амурская магистраль (БАМ) (первый километр БАМа находится в Тайшете);

•	в западном направлении отходит Южно-Сибирская магистраль, соединяющая БАМ с Кузбассом, Алтаем, Казахстаном, Южным Уралом, Башкирией (через Абакан, Новокузнецк, Барнаул, Экибастуз, Павлодар, Астану, Магнитогорск до Уфы).

Через территорию округа проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск и автодорога регионального значения «Тайшет - Чуна - Братск» (IV - V категорий). На территории района расположены объекты трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан».

# Социально-демографический состав и плотность населения на территории Тайшетского муниципального округа

История возникновения и развития Тайшетского района связана со строительством Транссибирской магистрали. Участок железнодорожного полотна через район - Средне-Сибирская магистраль до Иркутска, был открыт в 1899 г. С железной дорогой связано и торгово-экономическое развитие Тайшетского района. Развитие промышленности и торговли стимулировалось не только близостью дороги, но и многими другими факторами. Прежде всего, наличием различных природных богатств этого края.

Верховья рек Тайшетского района были богаты золотом. Бирюсинский золотоносный район - один из самых старых по времени открытия - 30 годы XIX века, расположен на северном склоне Восточных Саян в верховьях рек Малая и Большая Бирюса. За годы добычи наибольшее количество приисков достигло 89, на которых добыто в период с 1833 по 1860 год 32000 кг. Об этом золотоносном районе было известно еще в XVII-XVIII веках. В первой половине XIX века велась добыча слюды, широко использовались в местной промышленности залежи извести, гипса, мела, алебастра, глины.

Значительное влияние на хозяйственное освоение Тайшетского района оказало переселение крестьян в Сибирь в годы реформ П.А. Столыпина. За период с 1906 по 1914 годы в Восточную Сибирь переселилось 363 тысячи человек. Селились в основном в центральной полосе по обе стороны от магистрали, по долинам рек. На территории Тайшетского района одним из первых возник Авдюшинский переселенческий участок, заселенный еще в конце XIX века украинцами.

В 1925 году было проведено районирование территории Сибири, возник Тайшетский район Восточно-Сибирского края. Просуществовал он до 1937 года. В этом году возникает Иркутская область и Тайшет в ее составе, но уже как рабочий поселок. Этот статус Тайшету присвоили 1 октября 1935 года. 2 марта 1938 года Тайшет стал городом районного подчинения, с 1960-х годов – областного. 17 апреля 1959 года к Тайшетскому району была присоединена часть территории упразднённого Алзамайского района, а 4 февраля 1960 года - Шиткинский район. 16 декабря 2004 года законом Иркутской области был изменён статус и границы муниципальных образований Тайшетского района. С 2005 года с введением в силу 131-го Федерального закона МО «Город Тайшет» преобразовано в Тайшетское городское поселение и переподчинено Тайшетскому району. 16 апреля 2025 года приняли решение о преобразовании с Тайшетского района на Тайшетский муниципальный округ с 15 мая 2025. Данные изменения административно-территориального деления отражены в динамике численности населения района (округа) по данным переписей населения.

Таблица 2 - Численность населения Тайшетского округа (по данным переписей населения)

| год | тыс. чел. |
| --- | --- |
| 1939 | 56,8 |
| 1959 | 94,8 |
| 1970 | 49,3 |
| 1979 | 40,4 |
| 1989 | 35,3 |
| 2002 | 36,5 |
| 2010 | 79,5 |
| 01.10.2021 | 72,0 |

В целом для муниципального округа характерно сокращение численности жителей, что обусловлено общими для всей России тенденциями естественной убыли населения, а также миграционным оттоком населения.

Таблица 3 – Данные по естественному движению населения Тайшетского района (округа)

| Тайшетский район | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 1006 | 912 | 824 | 780 | 762 | 704 | 643 | 596 | 501 | 1113 |
| Смертность | 1206 | 1125 | 1141 | 1156 | 1155 | 1293 | 1118 | 995 | 509 | 1030 |
| Естественный прирост | -200 | -213 | -317 | -376 | -393 | -589 | -475 | -399 | -8 | 83 |

В период с 2016 по 2024 годы наблюдается естественная убыль населения. Превышение смертности над рождаемостью объясняется как демографическими волнами, так и периодом сложной эпидемиологической ситуации. В таблице 4 отражены изменения возрастной структуры населения района в период с 2016 по 2023 годы.

Таблица 4 – Возрастная структура населения Тайшетского района (округа)

| Тайшетский район | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 17289 | 17166 | 16984 | 16892 | 16625 | 16337 | 16964 | 16442 |
|  | 23,3% | 23,4% | 23,5% | 23,5% | 23,4% | 23,4% | 24,0% | 23,6% |
| Трудоспособное | 40782 | 40006 | 39126 | 39428 | 38879 | 39093 | 39102 | 39297 |
|  | 55,0% | 54,5% | 54,1% | 54,9% | 54,8% | 56,0% | 55,3% | 56,3% |
| Старше Трудоспособного | 16117 | 16170 | 16263 | 15458 | 15404 | 14387 | 14662 | 14034 |
|  | 21,7% | 22,0% | 22,5% | 21,5% | 21,7% | 20,6% | 20,7% | 20,1% |

По данным муниципальной статистики численность населения округа составила на 01.01.2025 г.68,7 тыс.чел., в том числе 53,8 тыс.чел (78,2%) – городского населения. Распределение населения по территории округа неравномерно, что отражено в таблице 5. Практически половина населения округа проживает в административном центре. Также отмечается, что 6 населённых пунктов не имеют постоянного населения.

Таблица 5 - Численность населения Тайшетского муниципального округа на 01.01.2025 г. в разрезе населенных пунктов

|  | Населенный пункт | Население на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Тайшет | 33 225 |
| 2 | г. Бирюсинск | 8 374 |
| 3 | рп Квиток | 2 532 |
| 4 | рп Новобирюсинский | 3 290 |
| 5 | рп Шиткино | 1 456 |
| 6 | рп Юрты | 4 887 |
| 7 | деревня Байроновка | 226 |
| 8 | деревня Благодатское | 1 |
| 9 | деревня Георгиевка | 7 |
| 10 | деревня Еловое | 5 |
| 11 | деревня Енисейка | 31 |
| 12 | деревня Зыряновка | - |
| 13 | деревня Иванов Мыс | 89 |
| 14 | деревня Ингашет | 35 |
| 15 | деревня Камышлеевка | - |
| 16 | деревня Коновалова | 49 |
| 17 | деревня Малиновка | 3 |
| 18 | деревня Нижняя Гоголевка | 27 |
| 19 | деревня Новошелехова | 5 |
| 20 | деревня Новый Акульшет | 157 |
| 21 | деревня Парижская Коммуна | 158 |
| 22 | деревня Покровка | 20 |
| 23 | деревня Пуляева | 465 |
| 24 | деревня Рыбинск | 4 |
| 25 | деревня Сафроновка | 163 |
| 26 | деревня Серафимовка | 2 |
| 27 | деревня Сергина | 42 |
| 28 | деревня Синякина | 27 |
| 29 | деревня Старошелехова | 110 |
| 30 | деревня Тимирязева | 258 |
| 31 | деревня Тракт-Кавказ | 6 |
| 32 | деревня Тракт-Ужет | 9 |
| 33 | деревня Тремина | 302 |
| 34 | деревня Троицк | 57 |
| 35 | деревня Туманшет | 11 |
| 36 | деревня Черемшанка | 1 |
| 37 | деревня Шевченко | 36 |
| 38 | деревня Шемякина | 3 |
| 39 | деревня Яковская | - |
| 40 | посёлок Венгерка | 363 |
| 41 | посёлок Гавань | - |
| 42 | посёлок железнодорожной станции Акульшет | 195 |
| 43 | посёлок железнодорожной станции Горевая | - |
| 44 | посёлок железнодорожной станции Запань | 41 |
| 45 | посёлок железнодорожной станции Костомарово | 28 |
| 46 | посёлок железнодорожной станции Невельская | 430 |
| 47 | посёлок железнодорожной станции Облепиха | 137 |
| 48 | посёлок железнодорожной станции Разгон | 308 |
| 49 | посёлок железнодорожной станции Саранчет 2-й | 59 |
| 50 | посёлок железнодорожной станции Тамтачет | 909 |
| 51 | посёлок железнодорожной станции Топорок | 23 |
| 52 | посёлок железнодорожной станции Туманшет | - |
| 53 | посёлок железнодорожной станции Черманчет | 25 |
| 54 | посёлок Новотремино | 104 |
| 55 | посёлок Пея | 100 |
| 56 | посёлок Полинчет | 128 |
| 57 | посёлок Сереброво | 92 |
| 58 | посёлок Соляная | 459 |
| 59 | посёлок Точильный | 10 |
| 60 | село Авдюшино | 41 |
| 61 | село Березовка | 743 |
| 62 | село Бирюса | 455 |
| 63 | село Борисово | 154 |
| 64 | село Бузыканово | 302 |
| 65 | село Джогино | 495 |
| 66 | село Заречное | 258 |
| 67 | село Кондратьево | 167 |
| 68 | село Конторка | 170 |
| 69 | село Короленко | 42 |
| 70 | село Мирный | 692 |
| 71 | село Нижняя Заимка | 240 |
| 72 | село Николаевка | 960 |
| 73 | село Половино-Черемхово | 737 |
| 74 | село Рождественка | 330 |
| 75 | село Саранчет 1-й | 75 |
| 76 | село Старый Акульшет | 1 430 |
| 77 | село Талая | 285 |
| 78 | село Черчет | 335 |
| 79 | село Шелаево | 516 |
| 80 | село Шелехово | 817 |
| 81 | хутор Борок | 4 |

Плотность населения в границах муниципального округа составляет около 2,5 чел./кв. км., что ниже среднеобластного показателя (3,6 чел./кв. км).

# Анализ прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа

Стратегия социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа находится в разработке.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2030 годы утверждена решением Тайшетского района от 29.11.2018 г. №174. Отмечается, что оптимизация пространственной организации Тайшетского района требует преодоления недостаточной инфраструктурной обеспеченности района и выделения опорных зон развития. Ожидаемые результаты реализации стратегии: численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" будет иметь тенденцию снижения в связи с естественной убылью населения, т.к. проблема изменения возрастного состава населения в пользу пожилых возрастов характерна для Тайшетского района и будет сохраняться на протяжении ряда лет. К 2030 году показатель смертности будет иметь тенденцию снижения, естественная убыль снизится. Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 населения снизится с (4,4) чел. в 2018 году до (0,3) чел. к 2030 году.

Постановлением администрации Тайшетского муниципального округа одобрен Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской области» на 2026-2028 годы.

Таблица 6 – Основные показатели прогноза социально-экономического развития

| Показатели | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (тыс.чел.) | 67,78 | 67,49 | 67,33 |
| Ввод в действие жилых домов, кв.м | 14222 | 15929 | 18159 |

Численность постоянного населения муниципального образования «Тайшетский район» по состоянию на 01.01.2025 года составила 68732 человека. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 1041 человек (98,5% численности населения на 01.01.2024 года).

Изменение демографических тенденций в плановом периоде ожидается в связи снижением миграционного оттока учащихся, связанных с возможностью получить образование в сфере металлургии в г. Тайшете для работы на предприятиях: ООО «РУСАЛ Тайшетский, Алюминиевый завод», ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика», филиал ООО «ИСО» на промплощадке ТаАЗ, где планируется создание новых рабочих мест. В плановом периоде на 2026-2028 годы отрицательная динамика миграционной убыли населения замедлится.

Снижение миграционного оттока населения, естественной убыли населения положительно отразится на демографической ситуации: замедлится темп снижения численности населения, что в долгосрочной перспективе повлияет на увеличение прироста населения.

# Система учреждений обслуживания

Как правило, социально-культурные объекты размещают по принципу ступенчатости. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 2000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 30-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в районном центре. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить из 60-минутной доступности.

Учреждения повседневного пользования (детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, предприятия бытового обслуживания) размещаются в жилом районе. Учреждения периодического пользования (больничные учреждения, учреждения культуры и искусства) размещаются как в жилых районах, так и в административном центре города. Учреждения эпизодического пользования преимущественно размещаются в центре округа – г. Тайшет.

# Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования

Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа

Глава 1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа, предоставляемыми по договорам социального найма

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Согласно ч. 2 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.

Учетной нормой площади жилого помещения является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с ч. 5 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Решением Думы Тайшетского городского поселения №144 от 13.03.2025 г. установлена учетная норма площади жилого помещения для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере менее 12 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека, а также норма предоставления площади жилого помещения в муниципальном жилищном фонде по договору социального найма – не менее 12 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

Данные нормы предусмотрены как базовые для расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа, предоставляемыми по договорам социального найма.

Глава 2. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа

Минимальная общая площадь служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда не должна быть меньше минимальной общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Глава 3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду Тайшетского муниципального округа

Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Глава 4. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями маневренного фонда специализированного муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа

Минимальная площадь жилого помещения в маневренном фонде установлена в соответствии с ч. 1 ст. 106 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда Тайшетского муниципального округа.

Согласно СП 42.13330.2026, затраты времени в городских населенных пунктах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин (для городов с численностью жителей менее 100 тыс.чел.). Для ежедневно приезжающих на работу в городской населенный пункт - центр из других населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин. Учитывая низкую плотность застройки округа, возможно размещение муниципального жилищного фонда в пределах 60-минутной транспортной доступности до места работы.

Раздел II. Объекты физической культуры и спорта

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Тайшетского муниципального округа

Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры установлены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649, приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244

Таблица 7 – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта

| Наименование | Параметры | Норматив обеспеченности | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальные игровые спортивные площадки | 25x15 м | 11 объектов на 10 тыс.чел | 1000 м (пешеходная доступность) |
| Малые спортивные площадки | 8x5 м |  |  |
| Универсальный игровой зал с площадками: - для минифутбола - для баскетбола/волейбола | 42x25 м 28x15 м | Спортивные залы 6 объектов на 10 тыс.чел |  |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |  | 23 объекта на 10 тыс.чел |  |
| Крытый плавательный бассейн | с ванной не менее 25 м и 6 дорожками | 1 объект на 20 тыс.чел | 60-мин (транспортная доступность общественным транспортом) |

Кроме того, в рекомендации для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры с численностью от 5000 до 30000 человек входят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, ледовый каток, стадион на 1500 зрителей и более.

ЕПС - единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения, рассчитанная в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся физической культурой и спортом, утвержденными приказом Минспорта России "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта",

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, кроме городов федерального значения, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) -122 человека на 1000 населения.

Раздел III. Объекты культуры и искусства

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения для населения Тайшетского муниципального округа

Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры утверждены распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 г. NР-494.

Таблица 8 – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

| Наименование | Единица измерения | Значение | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека / Общедоступная библиотека с детским отделением / Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ Межпоселенческая библиотека | Объект | 2 на город/ рабочий поселок | 30 минут (транспортная) |
|  |  | 1 на сельский населенный пункт более 100 чел. |  |
| Детская библиотека | Объект | 1 на город/ рабочий поселок/ крупный сельский населенный пункт |  |
| Краеведческий музей | Объект | 1 на город/ рабочий поселок/ крупный сельский населенный пункт |  |
| Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества / дворец культуры / дом культуры / дом народов / центр культурного развития / передвижной многофункциональный культурный центр / другой тип культурно-досуговых учреждений) | Объект | 2 на город/ рабочий поселок |  |
|  |  | 1 на сельский населенный пункт более 100 чел. |  |

Детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки как филиал или структурное подразделение центральной библиотеки.

К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности.

За сетевую единицу принимаются муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления.

С учетом Закона N 184-ФЗ, Федерального закона от 22.10.2020 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", принимаются региональные законы "О формировании и содержании архивных фондов" и постановления местных органов власти "О формировании и содержании муниципального архива". Рекомендуется формирование и содержание муниципального архива. Согласно приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 рекомендуется транспортно-пешеходная доступность не более 45 мин.

Раздел IV. Объекты образования

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования для населения Тайшетского муниципального округа

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

Учитывая Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», предлагаемое минимальное число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 65 мест в городской местности, 45 мест – в сельской местности. Согласно данным муниципальной статистики количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составило в Тайшетском районе 6,0 тыс.чел, на 01.01.2024 г.: 4,9 тыс.чел – в городской местности, 1,1 тыс.чел. – в сельской. Необходимо обеспечить детскими дошкольными учреждениями 65% и 45% численности данной возрастной группы соответственно – 3180 и 487 детей.

Учитывая общее городское население – 54,5 тыс. чел и общее сельское население на 01.01.2024 г. – 15,24 тыс. чел, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами дошкольного образования, равный 58 мест и 32 места на 1 тыс. чел. соответственно.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными  учреждениями

Учитывая Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02, предлагаемое минимальное число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет составляет 95 мест в городской местности, 45 мест – в сельской местности.

Согласно статистическим данным, количество детей в возрасте от 7 до 18 лет – 9,7 тыс.чел. в городской местности, 2,86 тыс.чел в сельской местности. Учитывая общее городское население – 54,5 тыс. чел и общее сельское население на 01.01.2024 г. – 15,24 тыс. чел, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами школьного образования, равный 169 мест и 84 места на 1 тыс. чел. соответственно.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями дополнительного образования

Учитывая Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02, предлагаемое минимальное число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 75 мест, из них 30 мест в городской местности и 10 мест в сельской местности - на базе организаций, реализующих программы дополнительного образования.

Согласно статистическим данным, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет – 9,14 тыс.чел. в городской местности, 2,34 тыс.чел в сельской местности. Учитывая общее городское население – 54,5 тыс. чел и общее сельское население на 01.01.2024 г. – 15,24 тыс. чел, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами дополнительного образования, равный 125 мест и 115 мест на 1 тыс. чел соответственно, из них на базе отдельных организаций – 50 мест и 15 мест на 1 тыс.чел соответственно.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июня 2026 г. № 19 "Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" при размещении объектов хозяйствующим субъектом должны соблюдаться следующие требования:

1) расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 1 км.

2) при расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы являются объектами повседневного пользования с пешеходной (пешеходно-транспортной) доступностью. Детские школы искусств и творчества - учреждения дополнительного образования для детей - объекты периодического пользования, поэтому могут располагаться в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

Раздел V. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Тайшетского муниципального округа

Нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов по каждому муниципальному образованию рассчитаны Службой потребительского рынка и лицензирования и корректируются каждые 5 лет. Согласно Приказу Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 17 июля 2023 г. N 83-5-спр норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (количество торговых объектов) для муниципального округа составляет 206 объектов.

Таблица 9 – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | объект на округ | 206 | Приказу Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 17.07.2023 г. N 83-5-спр |
| 2. | Объекты общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | СП 42.13330.2026 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Л) |
| 3. | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 – в городских, 7 – в сельских населенных пунктах |  |
| 4. | Объект почтовой связи | объект | 1 на 6 тыс.чел – в городских, 1 на 5 тыс.чел – в сельских населенных пунктах |  |

Таблица 10 – Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м | в городских населенных пунктах –500 – 800, в сельских населенных пунктах – 2000 м | СП 42.13330.2026 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Л) |
| 2. | Объекты общественного питания | м |  |  |
| 3. | Объекты бытового обслуживания | м |  |  |
| 4. | Объект почтовой связи | м | в городских населенных пунктах –1500 м, в сельских населенных пунктах – 10 км |  |

Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Тайшетского муниципального округа

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Улично-дорожная сеть – объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений и городских округов как составной части их путей сообщения. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. По своему функциональному назначению улично-дорожная сеть относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог для территорий сельских поселений - не менее 60%, для территорий городских округов и городских поселений - не менее 75%.

Ширина улиц и дорог определяется и утверждается в проектах планировки путем установления красных линий, согласно ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны в соответствии с пп. 8.42, 8.43 СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Классификация автомобильных дорог местного значения приводится в таблице 11.

Таблица 11 – Основные параметры и категории улиц, дорог

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные параметры улиц и дорог для средних и малых городских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Городские дороги / Улицы общегородского значения | Транспортная связь между районами городского населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги. | 50-70 | 3,25 - 3,75 / 3,25 - 3,5 | 2-4 | 1 / 2,25 |
| Дороги / Улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения. | 50-70 | 3,25 - 3,75 / 3,0 – 3,5 | 2-4 | - / 1,5 |
| Улицы и дороги местного значения | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы общегородского и районного значения | 40-50 | 3,0 – 3,5 | 2-4 | 1,5 |
| Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Основные улицы сельского населенного пункта | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги | 60 | 3,5 | 2-4 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы и дороги | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 30-40 | 2,75-3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 30 | 4,5 | 1 | - |

Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается при новом строительстве: для улиц общегородского и районного значения – 30-60 м, улиц и дорог местного значения, основных улиц сельского населенного пункта – 15-30 м, местных улиц и дорог – 10-25 м.

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности парковками (парковочными местами) для населения Тайшетского муниципального округа

Согласно СП 42.13330.2026 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать по таблице.

Таблица 11 - Расчет количества машино-мест для хранения автотранспорта

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| 1 Бизнес-класс | 2,0 |
| 2 Стандартное жилье | 1,2 |

В зонах жилой застройки предусматриваются стоянки для хранения и паркования легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1200 м.

На территории жилой застройки рекомендуется предусматривать гостевые стоянки, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчета не менее 30 машино-мест на 1000 жителей.

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей и минимально допустимого количества парковочных мест для СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон и границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, а также минимального количества машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области.

Таблица 12 - Расчет количества парковочных мест

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей |  | Минимально допустимое количество парковочных мест для СИМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная единица | Предусматривается одно место на следующее количество расчетных единиц | Расчетная единица | Предусматривается одно место на следующее количество расчетных единиц |
| Учреждения органов местного самоуправления | кв. м общей площади | 220 | кв. м общей площади | 11000 |
| Здания и помещения общественных организаций | кв. м общей площади | 120 | кв. м общей площади | 3000 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | кв. м общей площади | 60 | кв. м общей площади | 1500 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения | кв. м общей площади | 35 | кв. м общей площади | 800 |
| Здания судов общей юрисдикции | количество сотрудников, посетителей | 7 на 10 работников + 1,4 на одного судью | Не нормируется | Не нормируется |
| Здания и сооружения следственных органов | количество сотрудников | 3 | Не нормируется | Не нормируется |
| Профессиональные образовательные организации | преподаватели, сотрудники, занятые в одну смену | 3 | преподаватели, сотрудники, занятые в одну смену | 30 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | кв. м общей площади | 25 | кв. м общей площади | 625 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, чел. | 8 | работающие в двух смежных сменах, чел. | 120 |
| Объекты торгового назначения, рынки | кв. м расчетной площади | 35 | кв. м общей площади | 1500 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 5 | посадочные места | 5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания | кв. м общей площади | 25 | кв. м общей площади | 50 |
| Гостиницы | числа номеров, числа работающих | 5 номеров плюс одно машино-место на 10 работающих | Не нормируется | Не нормируется |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 8 | единовременные посетители | 80 |
| Театры, концертные залы | единовременные посетители | 8 | единовременные посетители | 80 |
| Библиотеки | единовременные посетители | 8 | единовременные посетители | 80 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 10, но не менее 10 машино-мест на объект | единовременные посетители | 50, но не менее 5 парковочных мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | единовременные посетители | 7 | единовременные посетители | 15 |
| Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 100 сотрудников | 12 | Не нормируется | Не нормируется |
|  | 100 коек | 10 |  |  |
| Поликлиники, в том числе амбулатории | 100 сотрудников | 12 | Не нормируется | Не нормируется |
|  | 100 посещений | 6 |  |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 30 | места на трибунах | 60 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | кв. м общей площади | 40 | кв. м общей площади | 250 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты | единовременные посетители | 7 | единовременные посетители | 7 |
| Железнодорожные вокзалы | пассажиры дальнего следования в час пик | 10 | пассажиры дальнего следования в час пик | 7 |
| Автовокзалы | пассажиры в час пик | 15 | пассажиры в час пик | 7 |
| Аэровокзалы | пассажиры в час пик | 8 | пассажиры в час пик | 150 |
| Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы | 100 работников от общей штатной численности | 10 | Не нормируется | Не нормируется |
| Пожарное депо | 100 сотрудников | 10 | Не нормируется | Не нормируется |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 10 | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 15 | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |

Обеспечение электрической мощности для вновь возводимых объектов инфраструктуры хранения автомобилей, в том числе в пределах улично-дорожной сети: количество парковочных мест зарядки электромобилей и гибридных автомобилей на каждые 10 машино-мест, не менее - 5% числа всех машино-мест, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект.

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания населения для населения Тайшетского муниципального округа

Параметры сети общественного транспорта установлены в соответствии с СП 396.1325800.2018, СП 42.13330.2026 и Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71.

Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта является показателем максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания. Пешеходная доступность остановок общественного транспорта составляет 400 м – для многоквартирной застройки и может быть увеличена до 700 м в районах индивидуальной усадебной застройки.

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов Тайшетского муниципального округа

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71, обеспеченность велодорожками определяется исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5% велосипедистов. При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться Приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта"; ГОСТ Р 52767-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров; ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 13.

Таблица 13 - Расчетная интенсивность движения велосипедистов

| Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 |

В городских и сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно1.5 и 3 м.

Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.

Таблица 14 - Расчетные параметры велосипедных дорожек

| Нормируемые параметры* | Рекомендуемые значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | При новом строительстве | Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях |
| Расчетная скорость, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м: однополосного двухполосного двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,5 2,00 |
| Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и велосипедного движения, м | 4** | 3,25** |
| Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и велосипедного движения, м | 2,5*** | 2,0***** |
| Велосипедная полоса, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,50 | 0,50 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

Примечания: * Наименьший радиус кривых в плане, наименьший радиус вертикальных кривых, наибольший продольный уклон, поперечный уклон проезжей части, уклон виража предусматривают в соответствии с СП 34.13330.2012.

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч

Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Таблица 15 - Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки

| Расстояние | Ед. измерения, м |
| --- | --- |
| до проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
| до тротуаров | 0,5 |
| до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 1,5 |

Примечание: Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Раздел VII. Объекты электроснабжения

Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Тайшетского муниципального округа

Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить с учетом использования энергосберегающих технологий и экономных бытовых электроприемников:

- для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" и СП 31-110-2003 г.

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Таблица 16 - Обоснование укрупненных показателей электропотребления

| Укрупненные показатели электропотребления | Минимально допустимый уровень |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, электропотребление Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1700 2000 | СП 42.13330.2026 |
| Электроэнергия, электропотребление Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 2100 2400 | СП 42.13330.2026 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5200 5700 | СП 42.13330.2026 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 | СП 42.13330.2026 |
| Электроэнергия, электропотребление Сельские населенные пункты (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2026 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Сельские населенные пункты (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | ч/год | 4100 4400 | СП 42.13330.2026 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии |  |  | Согласно РД 34.20.185-94 |

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Раздел VIII. Объекты теплоснабжения

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Тайшетского муниципального округа

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий должны определяться по комплексным укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв.м общей площади зданий.

Приведенные показатели рассчитаны по СП 50.13330.2012 с учетом специфики климатического расположения Тайшетского муниципального округагоро. В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температура для проектирования систем отопления и вентиляции составит минус 41 градус.

Таблица 17 -Удельные нормы расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий

| Этажность застройки | q0, Ккал/ч/м2 общ. площади |
| --- | --- |
| 1 - 2 этажа | 72 |
| 3 - 5 этажей | 62 |

При определении расчетных часовых расходов тепла на горячее водоснабжение жилых зданий норму расхода горячей воды с температурой 55 градусов на одного жителя надлежит принимать в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных зданий должны надлежит определять по проектам-аналогам, в случае их отсутствия следует руководствоваться СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий»,  СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», удельными вентиляционными характеристиками зданий соответствующего назначения.

Определение расходов тепла для промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует производить по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2(Для зданий строительства после 2015 г.) - СП 124.13330.2012.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

Раздел IX. Объекты газоснабжения

Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Тайшетского муниципального округа

Проектирование и строительство систем газоснабжения должны базироваться на СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Для определения расчетных расходов газа жилых районов, население которых пользуется газом, следует принимать удельные максимально-часовые расходы газа, приведенные в таблице 18.

Таблица 18 - Удельные максимально-часовые расходы газа

| Типы застройки | Удельные максимально-часовые расходы газа м3/чел в час при теплотворной способности 33,6 мДж/м3 (8000 ккал/м3) |
| --- | --- |
| Многоэтажная с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 0,04 |
| Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения |  |
| - при норме обеспеченности 20 м2 общ. пл. на 1 чел. | 0,63 - 0,45 |
| - при норме обеспеченности 30 м2 общ. пл. на 1 чел. | 0,88 - 0,62 |
| - при норме обеспеченности 40 м2 общ. пл. на 1 чел. | 1,14 - 0,79 |

Анализ стратегии социально-экономического развития показал, что в среднесрочной перспективе газификация территории муниципального округа не предполагается. Поэтому, показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения не устанавливаются. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Раздел X. Объекты водоснабжения

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения Тайшетского муниципального округа

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 42.13330.2026 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах определяется в соответствии с СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", СП 42.13330.2026 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

На территории поселения все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» с учетом водосберегающих мероприятий.

При проектировании коттеджной застройки в зоне застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами и зоне ведения садоводства и дачного хозяйства допустимо размещение артезианских скважин и головных сооружений водопровода, исходя из планировочных решений застройки, геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории. Наиболее целесообразно размещение артезианских скважин и головных сооружений водопровода на одной площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Расчетное среднесуточное водопотребление  следует определять как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных предприятий. Расход воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды следует определять в соответствии с величиной удельного водопотребления л/чел.сутки.

- Таблица 19 – Показатели удельного водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230350 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

Удельное водопотребление учитывает все расходы на хозяйственно-бытовые нужды. Расход воды по отдельным объектам различной категории потребителей следует определять по действующим нормам СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует принимать не менее 109,5 кубических метров на 1 человека в год.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.

Раздел XI. Объекты водоотведения

Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Тайшетского муниципального округа

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, а также сводов правил и санитарных норм:

- СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 42.13330.2026 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.1.5.980–00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2026, СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5.

Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». В условиях реконструкции территории и застройки и в особых градостроительных, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении СанПиН 2.1.4.1110-02.

Численная величина удельного водоотведения должна определяться с использованием нормативного значения коэффициента водоотведения, приведенного в табл.

Таблица 20 - Нормативные значения коэффициентов водоотведения

| Тип застройки | Коэффициент водоотведения |
| --- | --- |
| В среднем по населенным пунктам | 0,98 |
| Малоэтажное строительство: |  |
| - городское | 1,0 |
| - коттеджное | 0,95 |
| - сельскохозяйственное | 0,9 |
| - при наличии промышленности | 0,8 – 0,85 - 0,9 |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

Раздел XII. Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов приведены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Иркутской области в соответствие с территориальной схемой обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года N 43-мпр. В соответствии с данной схемой определена потребность в контейнерах в разрезе поселений Иркутской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для сбора ТКО (мусорный контейнер) - 100 м, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно приложению Л СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты приема вторичного сырья следует размещать из расчета один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.

Раздел XIII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2026 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Согласно приложению 7 Приказа Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2021 г. N 71 расчет потребности в местах захоронения производится с учетом текущего уровня смертности, возможностей захоронения в родственные могилы, возможностей кремации. Сначала рассчитывается ежегодная потребность в площади захоронений (в га), которая затем может быть умножена на временной период, соответствующий продолжительности реализации первой очереди генерального плана или расчетному сроку. При окончательном расчете следует учитывать имеющийся резерв действующих муниципальных кладбищ.

Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения определяется по формуле:

S кл=(0,24 х Pop омсу х k 1 х (1-k 2-k 3)) х Y-S сущ,

где:

S кл - потребность в площади территории для размещения кладбищ в га;

0,24 - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 000 человек. Определяется с учетом приложения Л к СП 42.13330.2026;

Pop омсу - численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел. (принята численность 68,7 тыс.чел);

k 1 - коэффициент смертности в муниципальном образовании (по данным на 2023 г. – 0,015);

k 2 - коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы (как правило, не устанавливается выше 0,3, принимается 0,1);

k 3 - коэффициент, определяющий максимальную долю кремации (при отсутствии крематория коэффициент равен 0).

Y - прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока (20 лет).

S сущ - имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.

Общая площадь действующих кладбищ муниципального образования составляет 16,6 га, площадь свободных площадок неизвестна и принята равной 0.

Таким образом, показатель потребности в местах захоронения равен

S кл=0,24х68,7х0,015х0,9х20-0=4,5 га.

Таблица 21 - Обоснование обеспеченности объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |  |
| Кладбища традиционного захоронения | га на 20 лет | 4,5 | СП 42.13330.2026 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (приложение Л) |

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 30 мин с использованием транспорта.

Раздел XIV. Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий

Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2026 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.7).

Предлагается установить показатель в размере 1 объекта массового кратковременного отдыха в черте городского населенного пункта, что позволит определить показатель территориальной доступности - до 60 мин с использованием транспорта.

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2026, площадкам выгула для собак и общественным туалетам – в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2021 г. N 71.

Таблица 22 - Обоснование расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | м2/чел. | Городские населенные пункты – 10, сельские населенные пункты - 6 | м | 800 |
| 2. | Площадки выгула для собак | объект на населенный пункт | 1 | м | 1000 |
| 3. | Общественный туалет | объект на 500 посетителей | 1 | м | 750 |

Обеспеченность населения пешеходными дорожками вне улично-дорожной сети определяется с учетом рельефа, специфики региона и муниципального образования, размера населенного пункта, типологии застройки и иных существенных обстоятельств. Дорожки пешеходные, пандусы, лестницы устанавливаются и нормируются с учетом:

- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

Рекомендованное расстояние между пешеходными проходами вне уличной сети, обеспечивающими проницаемость территории - не более 150 м.

Раздел XV. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной охраны

Таблица 23 - Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные депо | 1) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 2) СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования" (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 года N 311/пр). 3) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 4) Методические рекомендации по организации деятельности органов управления и подразделений противопожарной службы субъектов Российской Федерации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 2 | Объекты противопожарного водоснабжения | СП 8.13130.2020 |

Количество и тип пожарных депо на территории населенного пункта определяется в соответствии с показателями территориальной доступности и размещением объектов федеральной противопожарной службы, муниципальной и добровольной пожарной охраны.

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений настоящих норм.

Места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара, согласно методикам, приведенным в СП 11.13130.2009.

Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения аварийно-спасательными службами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

С учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71: не менее 1 объекта на муниципальный район или городской округ / поселение численностью более 10 000 человек, с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км (за исключением населенных пунктов, расположенных в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения, (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 N 707-р) и МО с компактным проживания более 90% населения МО). Территориальная доступность не устанавливается.

Глава 24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

С учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 определена обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах: не менее 1 объекта на каждые 2000 отдыхающих. Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта - 500 м.

Обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах определяется из расчета не менее 2 объектов на каждые 1000 отдыхающих. Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта - 200 м.

Раздел XVI. Иные объекты

Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения участковыми пунктами полиции и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Параметр нормативной численности объектов участковых уполномоченных полиции принят в соответствии с приказом МВД России от 6 октября 2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации" - 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 – 3 тыс. постоянно проживающего городского населения.

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципального округа участковыми пунктами полиции принимается равным 1 объект на 3000 чел.

В соответствии с Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

За участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности.

С учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 транспортная доступность рекомендуется не более 15 мин.

Глава 26. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения приютами для животных и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

В соответствии с СП 492.1325800.2020 рекомендуемая численность содержащихся в приюте животных – не более 300 животных (собак и кошек).

Рекомендуется размещение не менее 1 объекта по содержанию безнадзорных животных на муниципальный округ.