Приложение № 1

к конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа __________________________Е.В.Пуляров 665009,г.Тайшет ул.Свободы. 4-4Н 8(39563) 2-04-27; 2-20-38), zkh.zkh@mail.ru ____________________ 20__ года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская область г. Тайшет, мкр. им.Пахотищева, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 42%

6. Степень фактического износа: 42%

7. Год последнего капитального ремонта: - 2021

8. Количество этажей: 5

9. Наличие подвал: имеется

10. Наличие цокольного этажа: нет

11. Наличие мансарды: нет

12. Наличие мезонина: нет

13. Количество квартир (комнат): 144

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

15. Строительный объем: 17862 куб. м

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3626,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2793,20 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 17,40 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 816,00 кв. м

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 124,80 кв.м

19. Уборочная площадь общих коридоров: 691,20 кв.м

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2933 кв.м

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 38:29:011503:3043

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наимено­вание конструк­тивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. Стены капитальные |  |  |
| - наружные | кирпич | неудовлетворительное,нарушение отдельных участков кирпичной кладки пожарного выхода, примыкающих к наружным стенам многоквартирного дома |
| - внутренние | кирпич | удовлетворительное |
| 3.Лоджии |  | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 5.Перекрытия |  |  |
| - чердачные | бетонные | удовлетворительное |
| - междуэтажные | бетонные | удовлетворительное |
| - подвальные | бетонные | удовлетворительное |
| 6. Крыша | скатная, шифер | неудовлетворительное, множественные протечки, трещины в шифере, нарушение примыкания к веншахтам |
| 7. Вход в здание |  | удовлетворительное |
| 8. Полы | доски | удовлетворительное, требуется покраска дощатого покрытия |
| 9. Проемы |  |  |
| - окна | двойные | удовлетворительное |
| - двери | филенчатые | удовлетворительное |
| 10. Отделка |  |  |
| - внутренняя | штукатурка, краска | неудовлетворительное, на отдельных участках множественные нарушение штукатурного и красочного слоя. Стены смежные с душевыми и умывальными комнатами поражены плесневым грибком. |
| - наружная | не предусмотрено |  |
| 11.Пожарные выходы |  | неудовлетворительное, разрушение и выпадение отдельных кирпичей, требуется замена дверей, установка защитных экранов на межэтажных площадках |
| 12. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| - душ | общего пользования | неудовлетворительное, нарушен гидроизоляционный слой, штукатурка со стен осыпалась, стены поражены плесневым грибком, плиточное покрытие имеет сколы |
| - мусоропровод |  | неудовлетворительное, ствол мусоропровода в нерабочем состоянии |
| - вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| - электроснабжение | централизованное | неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт |
| - холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| - горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| - водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| - отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |

| Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа | __________________ | О.В.Щепечёнок |
| --- | --- | --- |

12 мая 2026 года