Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБУ «Россельхозцентр»

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области

ИФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА № 5-2026

Исх.: № ___ от 30 марта 2026 год

Исп. Агроном 1 категории по защите растений Т. А. Полянская.

Адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Томсона, д. 3, тел./факс 47-92-27

E-mail: rsc_irk@mail.ru.

УТИЛИЗАЦИЯ ТАРЫ ОТ ПЕСТИЦИДОВ

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области оказывает сельхозтоваропроизводителям бесплатную информационную и консультационную помощь по сбору и утилизации использованной тары из-под химических средств защиты растений (ХСЗР).

Утилизация тары из-под пестицидов является важным вопросом в сфере обращения с опасными отходами, так как представляет не меньшую опасность, чем сами ядовитые вещества.

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства» химических средств защиты растений, неправильная утилизация которых представляет реальную угрозу для окружающей среды и наносит вред экологической безопасности региона.

Согласно ст. 14 №89- ФЗ сельхозпроизводители обязаны иметь Паспорт отходов - относить тару из-под пестицидов к конкретному классу опасности.

Полимерная канистра из-под химических средств защиты растений относятся к 3 и 4 классу опасности.  Сельхозтоваропроизводитель обязан в 3-месячный срок с момента образования отходов отнести их к определенному классу опасности - оформить паспорт опасного отхода.

Такая тара может находиться у сельхозпроизводителей не более 11 месяцев после её освобождения от содержимого. Более долгий срок накопления именуется хранением и подразумевает получение соответствующей лицензии на обращение с отходами.

Подготовка канистр к утилизации.

1.      Полимерные канистры промываются непосредственно в процессе       обработки, сразу же после того, как пестицид был использован для приготовления рабочего раствора:

1.1          при использовании штангового опрыскивателя- промывка под давлением на специальном приспособлении для пустой канистры, которым оснащен резервуар опрыскивателя для приготовления рабочего раствора;

1.2   при приготовлении рабочего раствора в баке- трехразовая ручная промывка по следующей схеме: наполнить канистру на 1/3 чистой водой; завернуть крышку на канистре и встряхнуть канистру несколько раз; слить воду из канистры в бак для приготовления рабочего раствора; повторить пп. 1.2.1-1.2.3 дважды, дать остаткам стечь в бак;

2.     Для предотвращения повторного использования не по назначению необходимо проделать отверстие в канистре;

3.     Подготовленные для утилизации канистры необходимо хранить открытыми (без крышек) и сухими.

4.     Промывка канистр должна проводиться с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, очки).

Нарушение порядка обращения с отходами предусмотрена административная ответственность ст. 8.2 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают штрафы в размере до 300 тысяч рублей и приостановление деятельности предприятия до 90 суток.

За информацией по вопросам утилизации тары из-под ХСЗР обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области.

Иркутск, ул. Томсона, д. 3, тел./факс 47-92-27 - отдел защиты растений, тел./факс 47-93-61 -приёмная руководителя. Эл.почта: rsc_irk@mail.ru.